OpenFIRE 光枪与无线 Dongle
详细使用说明书

适用固件：OpenFIRE-Firmware-ESP32（ESP32-S3 光枪 + ESP-NOW Dongle，中文 OLED 菜单版）

配套配置软件：OpenFIRE-App-cn（可选）

文档版本：1.2  |  编写日期：2026年6月

说明：本版说明书与固件 OLED_MENU_ZH 中文界面一一对应；表中「OLED 显示」列为屏幕上实际文字。

# 一、产品概述

OpenFIRE 是一套基于四红外点（4IR）定位的光枪系统。ESP32-S3 版本支持两种与 PC 连接方式：① USB 有线直连；② 通过 ESP-NOW 无线 Dongle 连接。无线模式下，PC 识别到的设备与有线连接相同，游戏与力反馈软件无需额外适配。

本说明书涵盖：光枪（GUN）日常操作、中文 OLED 暂停菜单、校准、多玩家编号；无线接收器（Dongle）与无线踏板的配对、屏幕状态与故障排除。

## 1.1 包装与配件（参考）

光枪本体（含 IR 摄像头、按键、OLED、可选震动/电磁阀等）

USB 数据线（用于有线连接或充电/刷机）

无线 Dongle（ESP32-S3，插 PC USB，SSD1306/TFT 型号显示中文配对状态）

IR 发射器条（需安装在显示器上下或四边，依方形/菱形布局而定）

（可选）无线踏板模块，用于 Time Crisis 类游戏的掩护操作

## 1.2 安全提示

首次开机及摇杆自动校准时，约 2 秒内请勿触碰模拟摇杆。

电磁阀（Solenoid）工作时会有机械冲击与热量，请勿将枪口对准人员或动物。

长时间使用请关注 OLED 温度显示；超温保护触发时会限制力反馈输出。

刷机、改线请在断电状态下进行，并核对板型引脚文档（docs/BOARDS_PIN.md）。

# 二、首次开机与连接

## 2.1 启动顺序（必读）

光枪上电后按以下顺序自动执行（OLED 中文提示对照）：

| 阶段 | OLED 显示（中文） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 摇杆自动校准 | 校准就绪 | 约 2 秒，请勿动摇杆 |
| USB 检测 | USB模式 → 等待USB | 判断有线或无线 |
| 连接成功 | 连接就绪 / USB已连接 | 有线或无线握手完成 |
| 首次屏幕校准 | 欢迎! / 扣扳机 / 扣扳机开始校准 | 未校准时按扳机进入五点校准 |

## 2.2 有线 USB 连接

用 USB 线连接光枪与 PC。

等待 Windows 识别 HID 设备（设备名通常为 FIRECon P1～P4，取决于枪号设置）。

OLED 顶部可能显示 USB已连接；左下角显示 USB 图标。

可用 OpenFIRE-App-cn 连接 COM 口进行高级配置（需进入 Docked 模式，见第十章）。

## 2.3 无线 Dongle 连接（推荐顺序）

步骤 1：将 Dongle 插入 PC USB，等待其完成启动（OLED 显示 WiFi扫描 / 优选信道 / 请稍候，约 10～15 秒）。

步骤 2：光枪不要插 PC USB，然后打开光枪电源。

步骤 3：Dongle 显示 信道xx配对 / 请开光枪 / ESP-NOW监听 时，光枪应开始广播配对。

光枪 OLED 顶部可能显示 信道xx等待。

步骤 4：配对成功后 Dongle 显示 射频已连接 → 玩家 / 信道 / 枪 MAC；PC 出现与光枪配置一致的设备。

步骤 5：若有无线踏板，Dongle 可能短暂显示 等待踏板；光枪搜索踏板时显示 踏台搜索xx秒。

步骤 6：OLED 左下角显示 Wi-Fi 图标表示无线模式。

再次开机时，光枪会优先连接上次配对的 Dongle；若失败则重新全信道搜索。

## 2.4 玩具模式（无 PC 试玩）

无线未连接且 USB 未挂载时，上电约 3 秒内按住扳机可进入玩具模式：OLED 显示 玩具模式?Xs 倒计时，就绪后显示 玩具模式就绪。可在无 PC 情况下本地试玩电磁阀等功能（具体取决于硬件配置）。

# 三、OLED 状态栏说明（运行界面）

| 区域 | OLED 显示示例 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 顶部左侧 | 1 A ST 42C | 玩家编号 1～4、配置槽 A～D、布局 ST/SC、温度 |
| 顶部右侧 | 关 / 计时5分 | 游戏计时：关=未启用；数字=剩余秒/分 |
| 顶部整行 | 配置: ProfileA P1 | 暂停/切换配置时显示 |
| 左下 | USB / Wi-Fi 图标 | 有线或无线 Dongle |
| 中下 | RF / LOW / AF | 震动FFB、少键模式、连发（缩写） |
| 右下 | 鼠标 / 手柄 / MiSTer 图标 | 当前 USB 输出模式 |

布局缩写：ST = 菱形（Diamond），SC = 方形（Square）。操作反馈时顶部栏会短暂显示中文，例如：模式:手柄、连发:开、少键:关、震动FFB:开、已发Esc、游戏时间到 等。

# 四、暂停菜单（中文 OLED）

暂停菜单用于切换配置、校准、改 USB 模式、设置枪号、保存设置等。系统有两种交互方式，由 simplePause 开关决定（默认一般为 Direct Pause 热键模式）。

## 4.1 进入与退出暂停

| 操作 | 按键组合 | OLED 相关提示 |
| --- | --- | --- |
| 进入暂停 | Reload + Select（换弹 + 选择） | 使用 + 当前配置名 |
| 退出暂停 | Reload + Home（换弹 + 主页） | 恢复运行界面 |
| 长按进入暂停（需开启 Hold to Pause） | Trigger + A 按住约 2.5 秒 | — |
| Simple 模式长按退出 | A + B 按住约一半 Hold to Pause 时间 | — |

## 4.2 运行模式快捷键（无需进暂停）

| 功能 | 按键组合 | OLED 提示 |
| --- | --- | --- |
| 发送 Esc 到 PC | Reload + Start | 已发Esc |
| 发送 Esc 到 PC（快捷） | Trigger + A + C（扳机 + A + C 同时松开） | 已发Esc |
| 鼠标模式 ↔ 手柄模式 | A + B + Trigger | 模式:键鼠 / 模式:手柄 |

注：C 键在固件中对应 Gun C（Reload 按键位）。MiSTer 模式需在暂停菜单「模式切换」中循环选择。

## 4.3 Direct Pause（默认热键模式）

进入暂停后，OLED 四行显示 A> / B> / 始> / 选> 与四个配置名；多数功能通过组合键完成。

| 功能 | 按键组合 |
| --- | --- |
| 屏幕校准 | 暂停内按 Trigger（扳机） |
| 保存全部设置到 Flash | Start + Select |
| IR 灵敏度 + | B + Up |
| IR 灵敏度 − | B + Down |
| 运行模式 Normal | Start + A |
| 运行模式 Average / Average2 | Start + B |
| 发送 Esc | Reload + Start 或 Trigger+A+C |
| 鼠标 ↔ 手柄 | A + B + Trigger |
| 切换配置 A/B/Start/Select | 暂停界面按对应面键 |
| 校准中跳过中心步 | 校准过程中按 A |

## 4.4 Simple Pause（列表菜单模式）

若已在 OpenFIRE App 中开启 Simple Pause：A=上一项，B=下一项，Trigger=确认执行。下列「OLED 显示」与固件中文菜单完全一致。

| OLED 显示（中文） | 功能说明 |
| --- | --- |
| 中心校准 | 以当前位置为摇杆新中心（需配置模拟摇杆引脚） |
| 摇杆校准 | 约 4 秒摇杆画圈 + 回中（OLED 提示：摇杆:旋转 → 松开回中 → 摇杆:完成） |
| 屏幕校准 | 进入屏幕五点瞄准校准 |
| 配置选择 | 选择 Profile A/B/Start/Select（子界面显示 A>/B>/始>/选>） |
| 模式切换 | 循环：键鼠 → 手柄 → MiSTer（当前:键鼠 / 当前:手柄 / 当前:MiSTer） |
| 布局切换 | 方形 ↔ 菱形（布局:方形 / 布局:菱形） |
| 枪号 / 枪号P1-P4 | 设置玩家 P1～P4，同步 USB PID 与设备名 |
| 摇杆模式 | 摇杆输出：摇杆:手柄 / 摇杆:十字 / 摇杆:按键 |
| 死区 | 摇杆死区 0～30%（死区:N%） |
| 轴模式 | 有符号 / 无符号轴 |
| 互换摇杆 | 红外定位轴与物理摇杆左右互换 |
| 游戏计时 | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 分钟（计时:关 / 计时N分），到期显示 游戏时间到 |
| 保存设置 | 保存配置与全局设置到 Flash（保存中... / 保存 成功） |
| 震动开关 | 电机震动总开关（震动:开 / 震动:关） |
| 电磁开关 | 电磁阀总开关（电磁:开 / 电磁:关） |
| 连发开关 | 连发模式（连发:开 / 连发:关） |
| 少键模式 | 低按键映射模式（少键:开 / 少键:关） |
| 震动FFB开关 | 是否用震动代替电磁响应串口力反馈（震动FFB:开 / 关 / 无） |
| 反转X轴 / 反转Y轴 | 模拟摇杆轴向反转 |
| 发送Esc | 向 PC 发送一次 Esc 键 |

注：无对应硬件的菜单项会自动跳过。枪号子菜单：A/B 选择 P1～P4，Trigger 保存，Reload+Home 取消。

# 五、枪号与多光枪设置（P1～P4）

每只光枪可设为 P1、P2、P3、P4，对应 USB Product ID 1～4，设备名如 FIRECon P1。

OLED 显示 枪号P1～P4 或顶部 1～4；Simple 菜单选 枪号；或 OpenFIRE-App-cn → Settings → USB Identity。

修改后需 保存设置，并重新插拔 USB 后 Windows 才会识别新编号。

多枪同屏：每只枪设不同枪号，各接不同 USB 口或使用多个 Dongle。

# 六、USB 输出模式

| 模式 | OLED 显示 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 键鼠（默认） | 当前:键鼠 / 模式:键鼠 | MAME、Demul、TeknoParrot 等 |
| 手柄 | 当前:手柄 / 模式:手柄 | 需要手柄协议的游戏 |
| MiSTer | 当前:MiSTer / 模式:MiSTer | MiSTer FPGA 平台 |

# 七、校准配置文件（Profile）

系统内置 4 套 Profile，默认名称：Profile A、Profile B、Profile Start、Profile Select。

OLED 运行栏显示 A～D 简写；配置选择界面显示 名称(方) / 名称(菱)。

Direct 暂停：按 OLED 上 A>/B>/始>/选> 对应键快速切换。

Simple 暂停：「配置选择」子菜单。

OpenFIRE App：Profiles 标签页编辑后 Confirm 保存。

修改后务必「保存设置」或 Start+Select 写入 Flash，否则断电丢失。

# 八、校准指南

## 8.1 屏幕瞄准校准（必做）

用于将 IR 坐标映射到显示器区域，首次使用或换显示器后必须执行。

触发：首次开机按扳机；暂停菜单「屏幕校准」；Direct 暂停按扳机；OpenFIRE App 校准窗口。

OLED 校准界面顶部显示 校准: + 配置名。

步骤：Top → Bottom → Left → Right → Center → Verify。

取消：Reload+Home 恢复原校准数据。

## 8.2 模拟摇杆校准

| 类型 | OLED 菜单/提示 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 上电自动中心校准 | 校准就绪 | 每次开机约 2 秒，勿触碰摇杆 |
| 中心校准 | 中心校准 → 中心已校 | 将当前位置设为新中心 |
| 摇杆校准 | 摇杆校准 → 摇杆:旋转/完成 | 约 4 秒内画满圈后回中 |

## 8.3 IR 发射器安装

方形布局（SC）：发射器安装在显示器上下。

菱形布局（ST）：发射器安装在显示器四边中点。

OpenFIRE App：Open IR Emitter Alignment Assistant 可查看对齐示意图。

# 九、无线 Dongle 详细说明

## 9.1 Dongle 是什么

Dongle 是插在 PC 上的 ESP32-S3 接收器，通过 ESP-NOW 2.4GHz 与光枪通信。配对完成后向 PC 呈现与光枪相同的 USB 身份，并转发 HID 与串口力反馈数据。

## 9.2 屏幕状态对照（中文 OLED）

| OLED 显示（中文） | 含义 | 您应做什么 |
| --- | --- | --- |
| OpenFIRE接收器 | 启动 Logo | 等待 |
| RF嗅探ch / WiFi扫描 | 自动选择干扰最小信道 | 勿拔 USB，约 10～15 秒 |
| 优选信道 / 请稍候 | 信道评估中 | 等待 |
| 信道xx配对 / 请开光枪 / ESP-NOW监听 | 等待光枪配对 | 打开光枪（勿插 PC USB） |
| 射频已连接 / 等待数据流 | 射频已连，等待 HID 流 | 等待数秒 |
| 等待踏板 | 等待无线踏板握手 | 有踏板则打开；无踏板等待 |
| 玩家:N / 信道:N / 枪:MAC | 配对成功 | 可在 PC 测试 |

## 9.3 无线踏板

踏板本体无 OLED，配对时由光枪 OLED 顶部显示 踏台搜索xx秒。

Dongle 配对光枪后可能显示 等待踏板，直至踏板无线握手完成。

# 十、OpenFIRE-App-cn 配置软件（可选）

用途：引脚映射、开关选项、Profile 参数、USB P1～P4、IR 校准、按键测试、力反馈测试。

连接：选择 COM 口，App 发送 Dock 命令进入 Docked 模式后同步数据。

保存：修改后点击 Confirm。

# 十一、力反馈与 MAMEHOOKER

编译启用 MAMEHOOKER 时，光枪/Dongle 提供 9600 波特率串口通道。

「震动FFB开关」控制是否用震动电机代替电磁阀响应串口力反馈（与「震动开关」不同）。

「电磁开关」控制电磁阀硬件；「震动开关」控制电机震动硬件。

# 十二、常见问题与故障排除

| 现象 | 可能原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| Dongle 一直 请开光枪/搜索中 | 光枪未开、仍插 USB、距离过远 | 先 Dongle 后开枪；拔枪 USB；靠近 PC |
| PC 设备名不变/仍是 P1 | 枪号未保存或未重插 USB | 保存设置；重新插拔 USB |
| 无线连上后断线 | 2.4G 干扰 | 缩短距离；减少同频段设备 |
| 瞄准偏移 | 未校准或换显示器 | 重做屏幕校准；检查 ST/SC 与发射器安装 |
| 力反馈无效 | COM 口错误或 FFB 关闭 | 选 Dongle COM；开启震动FFB开关 |

# 附录 A：推荐日常流程速查

【无线游玩】Dongle 接 PC → 光枪开机（不插 USB）→ 等 Wi-Fi 图标 → 进入游戏。

【改配置/校准】Reload+Select 进暂停 → 操作 → 保存设置 → Reload+Home 退出。

【发 Esc】Reload+Start 或 Trigger+A+C。

# 附录 B：相关资源

固件仓库：OpenFIRE-Firmware-ESP32

配置 App：OpenFIRE-App-cn

板型引脚：docs/BOARDS_PIN.md