OpenFIRE 光枪与无线 Dongle
详细使用说明书

适用固件：OpenFIRE-Firmware-ESP32（ESP32-S3 光枪 + ESP-NOW Dongle）

配套配置软件：OpenFIRE-App-cn（可选）

文档版本：1.0  |  编写日期：2026年5月

# 一、产品概述

OpenFIRE 是一套基于四红外点（4IR）定位的光枪系统。ESP32-S3 版本支持两种与 PC 连接方式：① USB 有线直连；② 通过 ESP-NOW 无线 Dongle 连接。无线模式下，PC 识别到的设备与有线连接相同，游戏与力反馈软件无需额外适配。

本说明书涵盖：光枪（GUN）日常操作、OLED 暂停菜单、校准、多玩家编号；以及无线接收器（Dongle）的配对、屏幕状态与故障排除。

## 1.1 包装与配件（参考）

光枪本体（含 IR 摄像头、按键、可选 OLED、震动/电磁阀等）

USB 数据线（用于有线连接或充电/刷机）

无线 Dongle（ESP32-S3，插 PC USB，带 TFT/OLED 屏幕的型号可显示配对状态）

IR 发射器条（需安装在显示器上下或四边，依 Square/Diamond 布局而定）

（可选）无线踏板模块，用于 Time Crisis 类游戏的掩护操作

## 1.2 安全提示

首次开机及摇杆自动校准时，约 2 秒内请勿触碰模拟摇杆。

电磁阀（Solenoid）工作时会有机械冲击与热量，请勿将枪口对准人员或动物。

长时间使用请关注 OLED 温度显示；超温保护触发时会限制力反馈输出。

刷机、改线请在断电状态下进行，并核对板型引脚文档（docs/BOARDS.md）。

# 二、首次开机与连接

## 2.1 启动顺序（必读）

光枪上电后按以下顺序自动执行：

【约 2 秒】模拟摇杆自动中心校准 — OLED 可能显示 CALIBRATION… — 请勿动摇杆。

【约 1 秒】连接方式选择：若 USB 已插入 PC 且被识别 → 优先有线 USB；否则进入无线模式搜索 Dongle。

无线搜索期间若插入 USB，会立即切换为有线模式。

若当前 Profile 从未做过屏幕校准，OLED 会提示 Welcome / Pull trigger，按扳机进入五点校准。

## 2.2 有线 USB 连接

用 USB 线连接光枪与 PC。

等待 Windows 识别 HID 设备（设备名通常为 FIRECon P1～P4 等，取决于 Gun ID 设置）。

OLED 左下角显示 USB 图标表示当前为有线模式。

可用 OpenFIRE-App-cn 连接 COM 口进行高级配置（需进入 Docked 模式，见第十章）。

## 2.3 无线 Dongle 连接（推荐顺序）

步骤 1：将 Dongle 插入 PC USB，等待其完成启动（部分型号会先扫描 Wi-Fi 信道约 10～15 秒）。

步骤 2：光枪不要插 PC USB（或确保 USB 未被 PC 枚举），然后打开光枪电源。

步骤 3：Dongle 屏幕显示 Pair / Turn on lightgun / SEARCHING 时，光枪应开始广播配对。

步骤 4：配对成功后，Dongle 显示 Player、Channel、Gun MAC 等信息；PC 出现与光枪配置一致的设备。

步骤 5：OLED 左下角显示 Wi-Fi 图标表示无线模式。

再次开机时，光枪会优先连接上次配对的 Dongle；若失败则重新全信道搜索。

## 2.4 Boy Mode（无 PC 试玩）

无线未连接且 USB 未挂载时，上电约 3 秒内按住扳机可进入 Boy Mode：可在无 PC 情况下本地试玩电磁阀等功能（具体取决于硬件配置）。

# 三、OLED 状态栏说明（运行界面）

| 区域 | 显示内容 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 左上 | P1: ProA Squa 42°C | 玩家编号 P1～P4、当前 Profile 简写、IR 布局 Square/Diamond、温度 |
| 右上 | Play Timer | 游玩计时：OFF 或剩余分钟，到期后锁定输入 |
| 左下 | USB / Wi-Fi 图标 | 当前连接方式：有线或无线 Dongle |
| 中下 | RF / LOW / AF | 力反馈震动、低按钮模式、连发模式等状态 |
| 右下 | 鼠标 / 手柄 / MiSTer 图标 | 当前 USB 输出模式 |

# 四、暂停菜单

暂停菜单用于切换 Profile、校准、改 USB 模式、设置 Gun ID、保存配置等。系统有两种交互方式，由 simplePause 开关决定（默认一般为 Direct Pause 热键模式）。

## 4.1 进入与退出暂停

| 操作 | 按键组合 |
| --- | --- |
| 进入暂停 | Reload + Select（换弹 + 选择） |
| 退出暂停 | Reload + Home（换弹 + 主页） |
| 长按进入暂停（需开启 Hold to Pause） | Trigger + A 按住约 2.5 秒 |
| Simple 模式长按退出 | A + B 按住约一半 Hold to Pause 时间 |

## 4.2 Direct Pause（默认热键模式）

进入暂停后，OLED 四行对应四个 Profile 快捷键；多数功能通过组合键完成，无需滚动菜单。

| 功能 | 按键组合 |
| --- | --- |
| 屏幕校准 | 暂停内按 Trigger（扳机） |
| 保存全部设置到 Flash | Start + Select |
| IR 灵敏度 + | B + Up |
| IR 灵敏度 − | B + Down |
| 运行模式 Normal | Start + A |
| 运行模式 Average / Average2 | Start + B（在两种平均模式间切换） |
| 发送 Esc 键到 PC | Reload + Start |
| 鼠标模式 ↔ 手柄模式 | A + B + Trigger（不含 MiSTer 切换） |
| 切换 Profile A/B/Start/Select | 暂停界面按对应面键 |
| 校准中跳过中心步 | 校准过程中按 A |

## 4.3 Simple Pause（列表菜单模式）

若已在 OpenFIRE App 中开启 Simple Pause：A=上一项，B=下一项，Trigger=确认执行。

| 菜单项（OLED 英文） | 功能说明 |
| --- | --- |
| Center Calibrate | 以当前位置为摇杆新中心（需配置模拟摇杆引脚） |
| Range Calibrate | 约 4 秒画圈 + 回中，校准摇杆活动范围 |
| Calibrate | 进入屏幕五点瞄准校准 |
| Profile Select | 选择 Profile A/B/Start/Select |
| Mode Change | 循环：鼠标键盘 → 手柄 → MiSTer |
| Layout Toggle | Square（方形四点）↔ Diamond（菱形四点） |
| Gun ID (P1-P4) | 设置玩家编号，同步 USB PID 与设备名 |
| Stick: Gamepad / D-Pad / Keys | 模拟摇杆输出方式 |
| Deadzone: N% | 摇杆死区 0～30% |
| Axis: Signed / Unsigned | 有符号 / 无符号轴（Joypad-OS 兼容） |
| Swap Sticks: ON/OFF | 红外定位与物理摇杆左右互换 |
| Play Timer | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 分钟，到期锁定输入 |
| Save Gun Settings | 保存 Profile 与全局设置到 Flash |
| Rumble / Solenoid / Autofire Toggle | 震动、电磁阀、连发开关（视硬件而定） |

注：无对应硬件的菜单项会自动跳过。Gun ID 子菜单：A/B 选择 P1～P4，Trigger 保存，Reload+Home 取消。

# 五、Gun ID 与多光枪设置（P1～P4）

每只光枪可设为 P1、P2、P3、P4，对应 USB Product ID 1～4，设备名如 FIRECon P1。

OLED 暂停菜单：Simple 模式下选 Gun ID；或 OpenFIRE-App-cn → Settings → USB Identity 选 P1～P4。

修改 Gun ID 后需保存设置，并重新插拔 USB（或有线重连）后 Windows 才会识别新编号。

多枪同屏游戏：每只枪设不同 Player 编号，各接不同 USB 口或使用多个 Dongle。

# 六、USB 输出模式

| 模式 | 说明 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| Mouse/Keyboard（默认） | 绝对坐标鼠标 + 键盘按键映射 | MAME、Demul、TeknoParrot 等 |
| Gamepad | 标准手柄 + 模拟摇杆 | 需要手柄协议的游戏或前端 |
| MiSTer Optimized | 针对 MiSTer FPGA 的优化映射 | MiSTer 平台 |

切换方式：Simple 菜单 Mode Change；Direct 暂停 A+B+Trigger（鼠标↔手柄）；OpenFIRE App 设置。

# 七、校准配置文件（Profile）

系统内置 4 套 Profile，默认名称：Profile A、Profile B、Profile Start、Profile Select。

每套 Profile 独立保存：屏幕边距校准、IR 灵敏度、运行模式（Normal/Average）、Square/Diamond 布局、NeoPixel 颜色、显示名称等。

Direct 暂停：按 OLED 上对应键快速切换。

Simple 暂停：Profile Select 子菜单选择。

OpenFIRE App：Profiles 标签页编辑后 Confirm 保存。

修改后务必 Save Gun Settings 或 Start+Select 写入 Flash，否则断电丢失。

# 八、校准指南

## 8.1 屏幕瞄准校准（必做）

用于将 IR 坐标映射到显示器区域，首次使用或换显示器后必须执行。

触发方式：首次开机按扳机；暂停菜单 Calibrate；Direct 暂停按扳机；OpenFIRE App 校准窗口。

步骤（每步对准屏幕指示点后再按扳机）：

Top（顶部）→ Bottom（底部）→ Left（左侧）→ Right（右侧）

Center（中心）— 保存四边 offset

Verify（验证）— 试射满意后按扳机完成；不满意可按 A+B 重来

取消：Reload+Home 恢复原校准数据

OpenFIRE App 校准：连接 COM 口 → Calibration Profiles → Calibrate Profile X → 全屏按提示操作 → 主界面 Confirm 保存。

## 8.2 模拟摇杆校准

| 类型 | 时机 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 上电自动中心校准 | 每次开机约 2 秒 | 勿触碰摇杆 |
| Center Calibrate | 暂停菜单 | 将当前位置设为新中心 |
| Range Calibrate | 暂停菜单 | 约 4 秒内画满圈后回中 |

OpenFIRE App 目前无摇杆画圈校准界面，请在光枪 OLED 暂停菜单中操作。

## 8.3 IR 发射器安装

Square 布局：发射器安装在显示器上下（或对应上下 IR 点位置）。

Diamond 布局：发射器安装在显示器四边中点。

OpenFIRE App 菜单：Open IR Emitter Alignment Assistant 可查看对齐示意图。

# 九、无线 Dongle 详细说明

## 9.1 Dongle 是什么

Dongle 是插在 PC 上的 ESP32-S3 接收器，通过 ESP-NOW 2.4GHz 与光枪通信。配对完成后，Dongle 向 PC 呈现与光枪相同的 USB 身份（VID/PID/设备名），并转发 HID 输入与串口力反馈数据。PC 无需单独安装蓝牙配对。

## 9.2 屏幕状态对照

| 屏幕文字 | 含义 | 您应做什么 |
| --- | --- | --- |
| OpenFIRE DONGLE / Logo | 启动中 | 等待 |
| RF sniff / WiFi scan / Please wait | 自动选择干扰最小的 Wi-Fi 信道 | 勿拔 USB，约 10～15 秒 |
| Ch:xx Pair / Turn on lightgun / SEARCHING | 等待光枪配对 | 打开光枪（勿插 PC USB） |
| RF link OK / Wait gun stream | 射频已连，等待数据流 | 等待数秒 |
| Attesa PEDAL | 等待无线踏板握手（部分固件） | 有踏板则打开；无踏板等待或重启 |
| Player / Channel / Gun MAC | 配对成功 | 可在 PC 测试 |

## 9.3 PC 端 USB 与 COM 口

配对成功前，PC 可能只看到占位设备（如 FIRECon / VID F143）；完成后变为光枪实际配置的名称。

力反馈（Mamehooker、Hook of the Reaper 等）：选择 Dongle 对应的 COM 口，波特率 9600。

改 VID/PID/模式请在光枪端（App 或暂停菜单）设置，然后重启配对使 Dongle 更新。

## 9.4 多台设备建议

建议固定「1 枪 + 1 Dongle」组合；多人时使用不同 Gun ID 与不同 Dongle。

避免多个 Dongle 同时处于 Pair 状态抢连同一光枪。

更换 Dongle 后，光枪若仍连旧 MAC，需清除绑定或等待超时后全信道重搜。

# 十、OpenFIRE-App-cn 配置软件（可选）

用途：引脚映射、开关选项、Profile 参数、USB P1～P4、IR 校准、按键测试、力反馈测试。

连接：选择 COM 口，App 发送 Dock 命令进入 Docked 模式后同步数据。

保存：修改后点击 Confirm，等待进度条完成。Gun ID 在 Settings → USB Identity 选 P1～P4。

固件需与 App 同属 OpenFIRE ESP32 分支（版本号含对应 fork 标记），否则 App 会拒绝连接。

# 十一、力反馈与 MAMEHOOKER

编译启用 MAMEHOOKER 时，光枪/Dongle 提供 9600 波特率串口通道。

PC 端软件发送力反馈指令 → 串口 →（无线时经 Dongle）→ 光枪驱动电磁阀/震动。

OLED 可显示 Mamehook 弹药、生命等信息（取决于游戏与软件配置）。

Simple 菜单 Rumble FFB 开关控制是否响应串口力反馈。

# 十二、常见问题与故障排除

| 现象 | 可能原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| Dongle 一直 Pair/SEARCHING | 光枪未开、仍插 USB、距离过远 | 先 Dongle 后开枪；拔枪 USB；靠近 PC |
| PC 设备名不变/仍是 P1 | Gun ID 未保存或未重插 USB | 保存设置；重新插拔 USB；App 确认 P1～P4 已 Commit |
| App 无法设置 Gun ID | 固件与 App 协议键名不一致 | 升级至已修复 GunId 同步的最新固件 |
| 无线连上后断线 | 2.4G 干扰 | 缩短距离；减少同频段设备；使用自动选频 Dongle 固件 |
| OLED 全黑 | I2C 地址/引脚与板型不符 | 核对编译板型；重插 USB |
| 瞄准偏移 | 未校准或换显示器 | 重做屏幕校准；检查 Square/Diamond 与发射器安装 |
| 力反馈无效 | COM 口错误或模式关闭 | 选 Dongle COM；开启 Rumble FFB；检查电磁阀/震动接线 |
| Play Timer 到期无法操作 | 计时锁定设计 | 等待计时结束或于暂停菜单将 Play Timer 设为 OFF |
| 上电摇杆漂移 | 校准时碰了摇杆 | 重启并在 2 秒内勿触碰；或 Range/Center 校准 |

# 附录 A：推荐日常流程速查

【有线游玩】USB 接 PC → 确认 USB 图标 → 进入游戏。

【无线游玩】Dongle 接 PC → 光枪开机（不插 USB）→ 等 Wi-Fi 图标 → 进入游戏。

【改 Profile/校准】Reload+Select 进暂停 → 操作 → Save 或 Start+Select → Reload+Home 退出。

【多玩家】每只枪设不同 Gun ID → 保存 → 重插 USB / 各用 Dongle。

# 附录 B：相关资源

固件仓库：OpenFIRE-Firmware-ESP32

配置 App：OpenFIRE-App-cn

硬件参考：PICON-AS 无线光枪套件说明

原版项目：Team OpenFIRE

板型引脚：lightgun/docs/BOARDS.md

# 附录 C：版权声明

OpenFIRE 光枪系统基于 Team OpenFIRE 开源项目。ESP32 移植与 ESP-NOW 无线功能由 OpenFIRE-Firmware-ESP32 维护者实现。本说明书仅供用户参考，功能以实际刷入的固件版本与硬件配置为准。